Трансформатор силовой ТП208-1094Р.

Трансформатор силовой ТП208-1094Р предназначен для использования в изделиях GTA-15R, Goblin10 и аналогичных с двухтактным выходным каскадом на лампах 6П14П-ЕВ и аналогичных (EL84, 6BQ5). Трансформатор рассчитан для работы от сети 50Hz напряжением 220V или 230V или 240V (первичная обмотка на 240V с отводами на 230V и 220V). Для уменьшения помех, проникающих из сети, трансформатор имеет экранирующий слой витков между первичной и вторичными обмотками. Трансформатор содержит вторичные обмотки для получения анодного напряжения, напряжения смещения, накала выходных ламп переменным током 6.3V и накала ламп предварительного усилителя постоянным током от низковольтного выпрямителя.

Рис. 1. Электрическая схема трансформатора и размещение выводов.

Таблица 1. Моточные данные трансформатора.

|  | Номера | Число | Диаметр | Напря- | Сила | Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | выводов | витков | провода | жение, | тока, | Обмотки |
|  |  |  | (по меди) | V | A |  |
|  | 1-2 | 1120 | 0.28 | 220 |  |  |
|  | 2-3 | 51 | 0.28 | 10 |  | сеть 220/230/240V |
|  | 3-4 | 51 | 0.28 | 10 |  |  |
|  | 11 | 1 слой | 0.28 |  |  | Экран |
|  | 5-6 | 1282 | 0.28 | 230 | 0.17 | Анод |
|  | 12-13 | 120 | 0.28 | 22 | 0.05 | Смещение |
|  | 7-8 | 90 | 0.51 | 16 | 0.6 | низковольтный выпр. |
|  | 9-10 | 36 | 1 | 6.3 | 2.4 | Накал |

В таблице 1 обмотки перечислены в порядке от стержня магнитопровода, т. е. обмотка 1-2 наматывается первой, а 9-10 – последней. Данные в таблице соответствуют заводской документации на трансформатор.

Трансформатор изготавливается на основе магнитопровода, каркаса катушки и обоймы трансформаторов ТП208 (ШЛМ25*25). Исполнение УХЛ. Изоляция между любыми двумя обмотками и между любой обмоткой и магнитопроводом рассчитана на 500V.